Simulink建模作业

作业要求

根据下述的需求文档，使用Simulink设计一个三信号冗余管理系统，其功能为

* 计算三个信号的误比较差值

* 判断三个信号是否超过误比较差值

* 输出当前系统的运行状态

给出一个Simulink模型，要求Simulink模型的运行结果与给出的仿真数据运行结果一致；

撰写一份课程报告，报告内容须包括对每个功能点建模的过程与仿真运行图，同时结合建模过程指出该需求文档中的缺陷，并进行改正

提示1：功能3建议用Simulink的状态机（stateflow）建模

提示2：给出的仿真数据是正确的

提示3：需求文档中的可能的缺陷类型：变量名称、变量类型、描述完整性

需求文档

功能1:

系统输⼊

ia:double

ib:double

ic:double

系统输出

miscompare_ab:double

miscompare_ac:double

miscompare_bc:double

功能需求

输入三个信号源，计算三个信号源的误比较差值，误比较差值为两个信号的差的绝对值

功能2：

系统输⼊

miscompare_ab:double

miscompare_ac:double

miscompare_bc:double

Tlevel:double

系统输出

mis_ab_warning:boolean

mis_ac_warning:boolean

功能需求

如果误比较差值大于Tlevel，则对应的警告信号则为true，否则对应的警告信号为false

功能3：

系统输⼊

ia:double

ib:double

ic:double

TLEVEL:double

PClimit:int

系统输出

set_val:int

PC:int

FC:int

功能需求

* 在无故障状态下，若出现误判，即某一分支与另外两个分支在唯一触发阈值(Tlevel)上存在差异且持续时间(PC)超过持久性阈值(PClimit)，则应作为故障上报至故障管理，故障代码(FC)变为指定值

| FC = 0 | 无故障 |
| --- | --- |
| FC = 1 | ia分支出现异常（单故障） |
| FC = 2 | ib分支出现异常（单故障） |
| FC = 4 | ic分支出现异常（单故障） |
| FC = -1 | 三个信道均出现异常（多故障） |

* 在无故障状态下，中值(三个信号的中位数)应作为选定值(set_val)。在无故障状态到其他状态的过渡期间（即pre PC<=PClimit，pre表示上周期），应采用无故障状态下的选定值办法。

* 在单故障状态下，应采用剩余两个良好分支的信道平均值来确定所选值(set_val)，期间若信号恢复正常，则采用无故障状态下的处理办法，若进入到多故障的过渡期间，应采用单故障状态下的选定值办法。

* 若多故障状态下(三个信道两两误比较差值均超过Tlevel)，所选值(set_val)应保持与先前选定值相同。由于系统已经出现异常，因此不考虑多故障到其他状态的情况