这个问题本质上是：功能三是一个“有记忆、有状态、有持续时间判据”的逻辑，非常典型，必须用 Stateflow，而不是纯 Simulink 逻辑块。下面我按你这份作业需求，一步一步教你功能三如何用 Stateflow 实现，并且对应你报告里该怎么写。

一、先明确：功能三为什么一定要用 Stateflow？

因为功能三同时具备：

- 离散状态

  - 无故障

  - ia 单故障

  - ib 单故障

  - ic 单故障

  - 多故障

- 状态相关输出

  - FC 的取值完全由“当前状态”决定

  - set_val 的计算规则随状态变化

  - PC 是一个跨时间累计的量

- “持续时间阈值”判定

  - PC < PClimit：过渡期

  - PC ≥ PClimit：状态确认

👉 只要出现“持续 N 个采样周期才生效”的逻辑，就已经是状态机问题了

二、Stateflow 的整体设计思路（非常关键）

1️⃣ Stateflow 的输入（来自功能一 + 功能二）

你前面说 功能一、功能二已经实现，那在 Stateflow 中：

输入端口（Data / Input）

mis_ab_warning : boolean

mis_ac_warning : boolean

mis_bc_warning : boolean

ia : double

ib : double

ic : double

PClimit : int

⚠️ 注意：

- 不要再在 Stateflow 里算误比较

- 把 “是否有 warning” 当作已知条件

2️⃣ Stateflow 的输出

FC : int

PC : int

set_val : double

三、状态机结构设计（这是评分重点）

状态划分（推荐）

Top

├── NoFault

├── SingleFault_ia

├── SingleFault_ib

├── SingleFault_ic

└── MultiFault

👉 不要把 PC 当成状态
👉 PC 是一个 在状态内累加 / 清零的变量

四、核心判据：如何判断“谁坏了”？

基于 warning 的组合关系：

| mis_ab | mis_ac | mis_bc | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | T | F | ia 异常 |
| T | F | T | ib 异常 |
| F | T | T | ic 异常 |
| T | T | T | 多故障 |
| 其他 |  |  | 无故障 |

你可以在 Stateflow 中写成：

ia_fault = mis_ab_warning && mis_ac_warning && !mis_bc_warning;

ib_fault = mis_ab_warning && mis_bc_warning && !mis_ac_warning;

ic_fault = mis_ac_warning && mis_bc_warning && !mis_ab_warning;

multi_fault = mis_ab_warning && mis_ac_warning && mis_bc_warning;

五、PC（持久性计数器）如何建模（重点）

PC 是一个 Data（Local）

PC : int

在 NoFault 状态中：

during 动作：

if (ia_fault || ib_fault || ic_fault || multi_fault)

PC = PC + 1;

else

PC = 0;

状态迁移条件（从 NoFault 出发）

[ia_fault && PC >= PClimit] → SingleFault_ia

[ib_fault && PC >= PClimit] → SingleFault_ib

[ic_fault && PC >= PClimit] → SingleFault_ic

[multi_fault && PC >= PClimit] → MultiFault

⚠️ PC < PClimit 时，仍停留在 NoFault

完全符合需求中“过渡期间采用无故障选值办法”

六、各状态下 set_val 的计算方式

1️⃣ NoFault 状态

entry / during 中：

FC = 0;

PC = 0;

// 中值选择（median）

set_val = median(ia, ib, ic);

Simulink Stateflow 中没有现成 median，可以：

- 手写逻辑

- 或在外部用 MATLAB Function 算好中值后输入

2️⃣ 单故障状态（以 ia 为例）

SingleFault_ia

FC = 1;

set_val = (ib + ic) / 2;

恢复判断（回到 NoFault）

[!(ia_fault)] → NoFault

多故障过渡

[multi_fault && PC >= PClimit] → MultiFault

3️⃣ MultiFault 状态（最容易出错）

entry 动作（只在第一次进入时）

FC = -1;

// set_val 不更新，保持原值

⚠️ 不要在 during 中写 set_val = ...
否则就违反了需求：

“多故障状态下 set_val 保持与先前选定值相同”

七、Stateflow 中 PC 的正确“生命周期”

| 场景 | PC 行为 |
| --- | --- |
| 无故障 | 0 |
| 过渡期 | 递增 |
| 状态确认 | ≥ PClimit |
| 状态切换成功 | 重新清零 |

👉 可以在每个状态 entry 中：

PC = 0;

八、你报告里可以指出的「需求文档缺陷」（加分点）

你这份需求文档其实有明显缺陷，你可以写：

❌ 缺陷 1：变量名不一致

- 功能 2：Tlevel

- 功能 3：TLEVEL

👉 应统一变量命名

❌ 缺陷 2：PC 类型未明确是否累加周期

- 未说明 PC 是采样点计数还是时间

👉 实际建模中假定 每个采样周期 +1

❌ 缺陷 3：中值计算未给出明确算法

- 中位数在信号相等、边界条件下未说明

👉 建模中需自行补充定义

九、总结一句话（你可以直接写进报告）

功能三涉及系统运行状态、故障确认持续时间以及状态相关输出逻辑，属于典型的有限状态机问题，因此采用 Stateflow 建模。通过定义无故障、单故障及多故障状态，并结合持久性计数器 PC，实现了对故障的可靠判定及选值策略的切换。

如果你愿意，我可以帮你：

- 画一张 Stateflow 状态转移图（文字 → 图）

- 或帮你把 entry / during / transition 条件写成可直接复制到 Stateflow 的代码