Simulink建模作业

作业要求

根据下述的需求文档，使用Simulink设计一个飞行控制系统，其功能为

- 计算rollRate

- 当rollRate超过阈值时发出警告

- 输出当前的系统运⾏状态

给出一个Simulink模型，要求Simulink模型的运行结果与给出的仿真数据运行结果一致；

撰写一份课程报告，报告内容须包括对每个功能点建模的过程与仿真运行图，同时结合建模过程指出该需求文档中的缺陷，并进行改正

提示1：功能3建议用Simulink的状态机（stateflow）建模

提示2：给出的仿真数据是正确的，功能3中的按钮变量需考虑上升沿触发的逻辑

提示3：需求文档中的可能的缺陷类型：变量名称、变量类型、需求描述完整性

需求文档

功能1:

系统输⼊

joystickCmd：double

leftAdverseYaw：double

rightAdverseYaw：double

系统输出

rollrate：double

功能需求

rollCoupling计算方式如下: 由leftAdverseYaw与rightAdverseYaw的差值乘以0.1得到一个值，再用joystickCmd减去该值得到rollCoupling。rollRate的值由rollCoupling的值乘以0.25后经过过滤后得到。

过滤⽅式为：先通过两个常数BandOrigin和Tolerance（分别取BandOrigin = 0.0和Tolerance = 25.0）通过相加（O+T）得到上界，相减（O-T）得到下界。当rollRate的值⼤于上界/⼩于下界时，rollRate的值被修正为上界值/下界值。否则rollRate的值不变。

功能2：

系统输⼊

rollRate：double

系统输出

leftWarning：boolean

rightWarning：boolean

功能需求

如果rollRate的值⼩于阈值（-20.0），则leftWarning为true

如果rollRate的值⼤于阈值（20.0），则rightWarning为true

功能3：

系统输⼊

rollRate：double

onOffPressed（ON/OFF按钮是否被按下）：boolean

系统输出

mode：enum {OFF，NOMINAL，FAILSOFT}

功能需求

系统有三个可能状态，OFF状态是系统关闭状态，NOMINAL状态是系统正常运行状态，FAILSOFT状态是系统异常运行状态，阈值kFailSoftRoll = 20.0。

OFF状态

系统初始态

上周期状态为NOMINAL或FAILSOFT，且ON/OFF按钮被按下

此时mode = OFF

NOMINAL状态

上周期为OFF，ON/OFF按钮被按下，且rollRate的绝对值⼩于等于阈值kFailSoftRoll

上周期为FAILSOFT，且rollRate的绝对值⼩于等于阈值kFailSoftRoll

此时mode = NOMINAL